AUSSCHREIBUNGSTEXT

B W E - A N K E R S T E I N

Vorbemerkung:

Wird der BWE-Ankerstein als Stützmauer verwendet, gelten die örtlichen Bauvorschriften für Stützwände. Insbesondere ist ein Standsicherheitsnachweis gemäß den gültigen DIN-Vorschriften erforderlich, wenn die Wandhöhe größer als 1,00 m ist.

Für den Aufbau der Wand sind die in der Statik festgeschriebenen Werte einzuhalten. Weiterhin sind die Verlegehinweise für den BWE-Ankerstein zu beachten.

Pos. 1	............... lfm. Streifenfundament aus Beton C12/15 gemäß Statik in den Abmessungen b = ........................ h = ...............  m erstellen.

für 1 lfm ................ EUR				Gesamt ............. EUR

Pos. 2	...............  lfm. 1  Lage  BWE-Ankerstein Farbe: ................... in  geschlossener Bauweise 3,3  	Steine / lfm.  liefern  und in Fundament-Betonmörtel 	gem.  Pos.  1  flucht-  und  neigungsgerecht  als  geschlossene Steinschicht zu verlegen.

für 1 lfm ................. EUR				Gesamt ............. EUR

Pos. 3	............... qm BWE-Ankerstein Farbe: ............... in geschlossener Bauweise 3,3 Steine / lfm. liefern und auf die ausgerichtete Lage gem. Pos. 2 in Trockenbauweise fachgerecht nach Verlegeplan versetzen. Die Steine der obersten Lage mit Betonkleber untereinander verkleben.

für 1 qm ............... EUR				Gesamt ............. EUR

Pos. 4	............... qm BWE-Ankerstein Farbe: ............... in offener Bauweise für Bepflanzung 16 Steine / qm liefern und auf die ausgerichtete Steinlage in Trockenbauweise fachgerecht nach Verlegeplan versetzen. Die Steine der obersten Lage in geschlossener Bauweise ausführen und mit Betonkleber untereinander verkleben.

für 1 qm ............... EUR				Gesamt ............. EUR

Pos. 4	Alternativ:

............... qm BWE-Ankerstein Farbe: ............... für teilweise Bepflanzung 19 Steine / qm liefern und auf ausgerichtete Steinlage in Trockenbauweise fachgerecht nach Verlegeplan versetzen. Die Steine der obersten Lage in geschlossener  Bauweise  ausführen  und mit Betonkleber untereinander verkleben.

für 1 qm ............... EUR			       	Gesamt ............. EUR

Pos. 5	............... cbm Hinterfüllung, bestehend aus nichtbindigem, sickerfähigem Material liefern, sofern nicht auf der Baustelle vorhanden, entsprechend dem Wandaufbau lagenweise einbauen und mit geeignetem Gerät verdichten.

für 1 cbm .............. EUR			        Gesamt ............... EUR

Pos. 6	............... lfm Drainage DN 100 im Bereich des Fun-	damentes herstellen; einschl. Material und Abfluss-	möglichkeiten nach Angabe der Bauleitung.

für 1 lfm ............... EUR				Gesamt ............. EUR

Für die Bepflanzung ist eine gesonderte Leistungs-	beschreibung erforderlich.

Farbe	     :	steingrau

- farbige Steine durchgefärbt -

Lieferwerk     :	Basalt- und Betonwerk Eltersberg				GmbH & Co. KG

35418 Buseck / OT Alten-Buseck

Telefon 0 64 08 / 5 07 – 0

Telefax 0 64 08 / 5 07 50

www.eltersberg.de