AUSSCHREIBUNGSTEXT

# BWE – RUNDBORDSTEIN

# 15 X 22 X100

............... lfm.	BWE - Rundbordstein nach DIN EN 1340 + DIN EN 483 mit  hohem Frost-/Tausalz-Widerstand liefern und auf einem 20 cm starken Betonbett, C 12/15, mit einer durchgehenden und bis 10 cm unter Steinoberkante nachgezogenen Rückenstütze höhen- und fluchtgerecht versetzen. Betonbett und Rückenstütze sind in einem Arbeitsgang bzw. zeitnah herzustellen. Der eingebaute Beton ist fachgerecht nachzubehandeln. In den Einheitspreis ist die komplette Leistung, einschließlich der Lieferung sämtlicher Materialien sowie die zusätzlichen Erdarbeiten einzukalkulieren.

Schnitte sind extra zu vergüten.

Steinqualität gemäß DIN EN 1340 + DIN 483

Frost-/Tausalzwiderstand: gemäß CDF-Test

Steinnmaß	:	148 x 220 x 997 mm

Farbe	:	steingrau

Lieferwerk	:	Basalt- und Betonwerk Eltersberg

GmbH & Co. KG

35418 Buseck / OT Alten-Buseck

Telefon 0 64 08 / 5 07 -0

Telefax 0 64 08 / 5 07 50

www.eltersberg.de

f. d. Stck. ............... EUR					............... EUR