AUSSCHREIBUNGSTEXT

f r i e d a

# Trio 80 mm

............... qm	BWE frieda Trio Betonsteinpflaster in drei Steingrößen gemischt, mit kettengeschlagenen Kanten und frieda-Textur liefern sowie höhen- und fluchtgerecht gemäß der Anforderungen von DIN  18 318 und ZTV P-StB, gemischt aus mehreren Paletten, mit einer Fugenbreite von 3 - 5 mm auf ein 3 - 5 cm starkes Sandbett 0 - 5 mm Korngröße verlegen. Die verlegten Steine sind mittels geeigneter Rüttelplatte mit Gummimatte abzurütteln und mit Fugensand so einzuschlämmen, dass die Fugen vollständig geschlossen werden.

Steinqualität gemäß DIN EN 1338 ID

Frost-/Tausalzwiderstand: gemäß CDF-Test

Steindicke	:	80 mm

Steinmaße	:	297x197 mm

197x197 mm

97x197 mm

Farbe	:	marille

walnuss

bernstein

wildfarben

perlgrau

naturblond

anthrazit

- farbige Steine durchgefärbt -

Lieferwerk	:	Basalt- und Betonwerk Eltersberg

GmbH & Co. KG

35418 Buseck / OT Alten-Buseck

Telefon 0 64 08 / 5 07 -0

Telefax 0 64 08 / 5 07 50

www.eltersberg.de

www.frieda-pflaster.de

f. d. qm ............... EUR			                              ............... EUR