AUSSCHREIBUNGSTEXT

## O R I G I N A L  B A C K S T E I N

............... qm	Sichtmauerwerk nach Detailplan, Wandstärke ...... cm, aus Original Backstein Betonmauersteinen im Normalformat   24 x 11,5 x 7,1 cm, gekollert, mit unregelmäßig gebrochenen Kanten, Ecken und Oberflächen in der Farbe ...................... flucht- und höhengerecht nach den Regeln des Mauerwerkbaus mit Mörtel der Mörtelgruppe 3 (ausschließlich Trasszement oder entsprechende Fertigmischungen) aufmauern. Fertigmörtel ist entsprechend der Herstellerangaben kellengerecht anzumischen, die Konsistenz des Mörtels ist während der Vermauerung nicht zu ändern. Lager- und Stoßfugen sind vollfugig auszuführen. Aus den Fugen quellender Mörtel ist beim Vermauern zunächst abzustreichen, vorhandene Fehlstellen sind auszubessern. Nach dem Ansteifen des Mörtels sind die Fugen unter gleichzeitigem Andrücken

- mit einem Fugeisen fachgerecht glatt zu verstreichen oder

- mit einem Fugschlauch halbrund zu verstreichen oder

- ca. 0,5 cm tief rauh auszukratzen

Es ist darauf zu achten, dass der Glattstrich bei jeweils gleichem Versteifungsgrad des Mörtels durchgeführt wird.

Um Farbunterschiede in den Mauerwerksflächen zu vermeiden, ist darauf zu achten, dass die Steine aus der Gesamtmenge gut vermischt vermauert werden.

Frost-/Tausalzwiderstand: gemäß CDF-Test

Steinmaß	:	238 x 113 x 71 mm

Farbe	:	anthrazit, rustikal, ginster

- farbige Steine durchgefärbt -

Lieferwerk	:	Basalt- und Betonwerk Eltersberg

GmbH & Co. KG

35418 Buseck / OT Alten-Buseck

Telefon 0 64 08 / 5 07 -0

Telefax 0 64 08 / 5 07 50

www.eltersberg.de

f. d. qm ............... EUR				    	       ............. EUR

Bei Verblendungen von bestehendem Mauerwerk ist für Wärme-dämmung und Hinterlüftung sowie eine vorzusehende Verankerung je nach Erfordernis eine gesonderte Beschreibung erforderlich, ebenso für die Fundamentierung.