AUSSCHREIBUNGSTEXT

H - F O R M „H2O“

............... qm	BWE H-Form „H2O“ Betonsteinpflaster mit Fase und angeformten Abstandhaltern liefern sowie höhen- und fluchtgerecht  gemäß  der  Anforderungen  von  DIN  18 318 und ZTV P-StB, gemischt aus mehreren Paletten, mit Drainfuge 10 mm breit (garantiert durch angeformte Abstandnoppen), auf ein 3 - 5 cm starkes Splittbett 2 - 5 mm Korngröße geeigneter Wasserdurchlässigkeit verlegen. Die verlegten Steine sind mittels geeigneter Rüttelplatte abzurütteln und die Drainfugen mit Splitt 2 - 5 mm Korngröße so aufzufüllen, dass sie vollständig geschlossen werden.

Steinqualität gemäß DIN EN 1338 ID

Frost-/Tausalzwiderstand: gemäß CDF-Test

Steindicke	:		80 mm und 100 mm

Steinmaß	:		190 x 163 mm

Farbe:			steingrau, rubinrot, anthrazit

- farbige Steine durchgefärbt -

Lieferwerk:			Basalt- und Betonwerk Eltersberg

GmbH & Co. KG

35418 Buseck / OT Alten-Buseck

Telefon 0 64 08 / 5 07 -0

Telefax 0 64 08 / 5 07 50

www.eltersberg.de

Vorgenannte Verlegeart ist zur Versickerung des auf der Pflasterfläche anfallenden Regenwassers geeignet.

f. d. qm ............... EUR						............... EUR