AUSSCHREIBUNGSTEXT

B W E - R A S E N P L A T T E

............... qm	BWE Rasenplatte 60x40x10 cm mit Fase liefern sowie höhen- und fluchtgerecht mit einer Fugenbreite von 3 - 4 mm auf ein 3 - 5 cm starkes Sandbett 0 - 5 mm Korngröße geeigneter Durchlässigkeit verlegen. Die verlegten Platten sind mittels geeigneter Rüttelplatte abzurütteln und die Pflanzkammern mit einem Gemisch aus ................................ vollständig zu verfüllen.

Frost-/Tausalzwiderstand: gemäß CDF-Test

Steindicke	:	100 mm

Farbe	:	steingrau

Lieferwerk	:	Basalt- und Betonwerk Eltersberg

GmbH & Co. KG

35418 Buseck / OT Alten-Buseck

Telefon 0 64 08 / 5 07 -0

Telefax 0 64 08 / 5 07 50

www.eltersberg.de

Für die Raseneinsaat und für die Rasenanfangs-pflege ist eine zusätzliche Leistungsbeschreibung erforderlich.

f. d. qm ............... EUR				................ EUR